R2H 上位机网口发送操作指南

本指南只总结上位机需要发送的数据内容，不包含网络地址、端口等连接信息。依据当前工程 W5500_USER.c、rc.c、freertos.c 中的实际解析和控制逻辑整理。

一、发送数据总览

上位机需要持续发送二进制控制帧。推荐使用 V3 帧，包含 10 路控制通道、当前航向角、目标航向角和抽气泵选择字段 cylinderSelect。

A5 5A | payload_len | frame_type | seq | ch0..ch9 | yaw_now | target_yaw | cylinderSelect | crc16

二、推荐 V3 帧格式

| 字段 | 长度 | 建议/固定值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOF | 2 字节 | A5 5A | 帧头 |
| payload_len | 1 字节 | 1C | V3 负载长度 28 字节 |
| frame_type | 1 字节 | 01 | 通道控制帧 |
| seq | 2 字节 | uint16，小端 | 序号，可递增，也可任意 |
| ch0~ch9 | 20 字节 | 10 个 int16，小端 | 10 路控制通道 |
| yaw_now | 2 字节 | int16，小端 | 当前航向角，单位 0.01 度 |
| target_yaw | 2 字节 | int16，小端 | 目标航向角，单位 0.01 度；0 表示关闭航向 PID |
| cylinderSelect | 2 字节 | int16，小端 | 抽气泵选择：0=PF2/PF3，1=PF2，2=PF3 |
| crc16 | 2 字节 | uint16，小端 | CRC16-CCITT 校验 |

CRC16-CCITT：多项式 0x1021，初值 0xFFFF。计算范围从 payload_len 字节开始，到 cylinderSelect 结束；不包含 A5 5A，也不包含 CRC 自身。

兼容旧帧：payload_len=0x16 只含 seq+ch[10]；payload_len=0x18 含 yaw_now；payload_len=0x1A 含 target_yaw 但不含 cylinderSelect，此时固件会将 cylinderSelect 置 0。建议上位机直接使用 payload_len=0x1C 的 V3 帧。

三、通道含义

| 通道 | 建议发送值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| ch0 | -600 ~ 600 | 底盘左右平移 |
| ch1 | -600 ~ 600 | 升降模式下控制 ID5/ID6 小轮速度；武器模式下正值/负值触发 4305 到不同角度 |
| ch2 | -600 ~ 600 | 底盘前后运动 |
| ch3 | 网口模式建议值 为0 | 网口模式下旋转不使用 ch3，旋转由 yaw_now/target_yaw PID 控制 |
| ch4 | 1 或 3 | 执行器开关边沿：1->3 打开/置位，3->1 关闭/复位；方块模式按 cylinderSelect 选择 PF2/PF3 |
| ch5 | 1 / 2 / 3 | 工作模式：1 升降，2 方块，3 武器 |
| ch6 | 按模式发送 | 模式内子功能选择 |
| ch7 | 1 或 3 | 自动动作触发 |
| ch8 | 平时 1 | 当前零点写入任务未启用；后续启用时，从非 3 变为 3 会写零点 |
| ch9 | -800 / 0 / 800 | 吸盘旋转 0x01：<-700 负向，>700 正向，-200~200 回中，其他保持 |

· ch0~ch3 会被固件限幅到 -992~992，并带约 ±20 死区（我会去掉）。实际控制建议按 -600~600 作为满量程。

· ch4~ch8 建议发送精确档位值；ch9 用于吸盘旋转：<-700 负向，>700 正向，-200~200 回中，其余区间保持。

四、模式与动作

升降模式：ch5=1

· ch6=1 时，ch7 从 1 变为 3，触发自动上楼/抬升流程。

· ch6=2 时，启用底盘四轮锁角。

· ch6=3 时，ch7 从 1 变为 3，触发自动下楼流程。

· ch4 控制 PF0，即抬升气缸（仅调试使用）。

方块模式：ch5=2

· ch7=3 触设姿态；ch7 离开 3 后，才能再次触发。

预设姿态有：

· ch6=0 初始姿态；ch6=1 吸取高处姿态；ch6=2 吸取低处姿态；ch6=3 过渡姿态；ch6=4 放置方块姿态。

· ch4 控制方块模式抽气泵；cylinderSelect=0 同时控制 PF2/PF3，=1 只控制 PF2，=2 只控制 PF3。

特别说明：

与之前不同，现在将机械臂的姿态分为了两个部分，大臂和吸盘旋转，它们要配合起来完成之前的动作，这里举例说明。

我现在想要进行吸取高处方块（并非侧吸），需要先调整为“吸取高处姿态”然后ch9给值-800，此时吸盘朝向前方，就可以实现吸取；同理，侧吸方块，也是调整为“吸取高处姿态”，然后ch9给值0，此时吸盘回中，就能实现侧吸的效果。这只是姿态，而cylinderSelect这个网口发送值来选择控制哪个气泵，这个值与哪个气泵对应关系随便，最后更改气线即可

武器模式：ch5=3

· ch1>0 或 ch1<0 时，触发 4305 到不同目标角度。

· ch4 控制 PF1（夹取武器头气缸）。

五、航向与抽气泵选择字段

· yaw_now：当前航向角，单位 0.01 度。例如 90.00 度发送 9000。

· target_yaw：目标航向角，单位 0.01 度。例如 -45.00 度发送 -4500。

· target_yaw=0 时，固件把航向 PID 当作关闭，不输出旋转修正。

· yaw_now/target_yaw 建议范围为 -18000~18000，对应 -180.00 度到 180.00 度。

· cylinderSelect：int16，小端；0=两个抽气泵同时控制，1=PF2，2=PF3；其它值不会触发当前分支，建议只发 0/1/2。

六、发送节奏

· 需要持续发送有效帧；超过 500 ms 没有有效帧会超时。

· 建议 20~50 ms 发送一帧。

· 刚开始网口接管时，建议先连续发送至少 3 帧稳定控制帧。

七、停止/默认帧示例

含义：seq=1，ch0~ch3=0，ch4~ch9=1，yaw_now=0，target_yaw=0，cylinderSelect=0。

A5 5A 1C 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 45 2A

八、上位机发送时的注意事项

· 所有多字节字段均为小端。

· 所有通道字段均按 int16 发送。

· 当前工程中 ch8 零点写入任务未启用；若后续启用，平时不要把 ch8 置为 3，除非确实要写达妙/4305 零点。

· 需要触发边沿动作时，先发送 1，再发送 3；若要复位/允许下次触发，再发送回 1。